ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Автоматичен процес на вакуумно сушене
от стартиране до завършване

Етапи, алгоритми за управление и математически зависимости
в актуалната симулационна реализация

Документът описва последователността Idle - Preheating - Evacuation - Drying - Final Drying - Venting - Completed и връзката между температурата, налягането, влагата и управляващите въздействия.

Приложение към дипломния проект  |  август 2026 г.

# 1. Обхват и обща последователност

Автоматичният режим представлява последователен технологичен цикъл. Всеки етап задава кои регулатори и изпълнителни механизми са активни и определя условията за преминаване към следващото състояние.

Последователност: Idle > Preheating > Evacuation > Drying > Final Drying > Venting > Completed

| Етап | Активни механизми | Основна цел | Условие за преход |
| --- | --- | --- | --- |
| Idle | Всички изключени | Изчакване и проверка на настройките | Команда Start |
| Preheating | Нагревател, вентилатор | Загряване на камерата и материала | Камерата е в толеранс и материалът е достатъчно топъл, или са изминали 30 min |
| Evacuation | Нагревател, вентилатор, помпа | Плавно създаване на вакуум | Рампата е завършила и налягането е в рамките на ±2 kPa |
| Drying | Нагревател, вентилатор, помпа | Основно влагоотделяне | Остават последните 20% от диапазона на влагата |
| Final Drying | Нагревател, вентилатор, помпа | Достигане на целевата влажност | X ≤ Xtarget |
| Venting | Вентилационен клапан | Безопасно изравняване на налягането | p ≥ pa - 1 kPa |
| Completed | Всички изключени | Фиксиране на крайното състояние | Краен етап |

# 2. Инициализация и изпълнение на симулацията

Преди стартиране операторът избира материал, режим на сушене, температурно задание, задание за абсолютно налягане и скорост на вентилатора. Проверява се дали температурното задание не превишава допустимата температура на материала и дали няма активна защитна блокировка.

При зареждане на материала камерата и материалът се инициализират на 20 °C, налягането - на 101,3 kPa, а началната влажност се определя от избрания материал. Всички изпълнителни механизми започват с нулев изход.

Δt=0.1s

Интеграционна стъпка на физичния модел, датчиците и регулаторите.

В рамките на една симулационна секунда се изпълняват десет стъпки по 0,1 s. В тренд буфера се записва една точка на симулационна секунда. Ускорението на симулацията повтаря същия изчислителен цикъл повече пъти за една реална секунда, без да променя физичната стъпка.

# 3. Предварително загряване (Preheating)

След Start автоматичният контролер преминава от Idle към Preheating. Включват се температурният регулатор и циркулационният вентилатор, докато вакуумната помпа и вентилационният клапан остават изключени.

Tm,preheat=min(TSP−5°C,Tmax,material−1°C)

Минимална температура на материала за нормално приключване на предварителното загряване.

Преходът към Evacuation се разрешава, когато измерената температура на камерата е най-много 1 °C под заданието и материалът е достигнал предварителната си цел. Ако материалът се нагрява твърде бавно, максималното време за етапа е 1800 s.

# 4. Създаване на вакуум (Evacuation)

Температурното регулиране продължава, а PI регулаторът на налягането включва вакуумната помпа. Заданието за налягане се изменя по линейна рампа за 300 s, за да се избегне рязък вакуумен преход.

rp=clamp(t300,0,1)

Нормализирана част на рампата.

pSP=pa+(pfinal−pa)rp

Плавно задание от атмосферното към крайното налягане.

Етапът завършва, когато рампата е достигнала 100% и измереното налягане се различава от крайното задание с не повече от 2 kPa.

# 5. Основно сушене (Drying)

В основния етап едновременно работят PID регулаторът на температурата, PI регулаторът на налягането и вентилаторът. Физичният модел свързва топлинния баланс, масовия баланс на водата, водните пари и динамиката на абсолютното налягане.

## 5.1 Топлинен баланс на камерата

Q˙h=ηhPh,Nuh

Действителна топлинна мощност на нагревателя.

Keff=Kcm[1+gTuf]

Влияние на вентилатора върху топлообмена камера-материал.

Q˙cm=Keff(Tc−Tm)

Топлинен поток от камерата към материала.

CcdTcdt=Q˙h−Q˙cm−Ka(Tc−Ta)

Енергиен баланс на камерата.

## 5.2 Топлинен баланс на материала

Cm=mdcd+mwcw

Еквивалентен топлинен капацитет на влажния материал.

CmdTmdt=Q˙cm−Lvm˙evap

Енергиен баланс на материала с латентната топлина на изпарение.

Важно следствие: Температурното задание се отнася за камерата. Докато има изпарение, материалът остава по-студен, защото е необходима положителна разлика Tc - Tm за пренасяне на топлина, а част от нея се изразходва като латентна топлина.

## 5.3 Модел на скоростта на сушене

kT=Aexp(−ERTm,K)

Температурен коефициент от тип Arrhenius.

Fp(p)=0.5+pa−ppa−pmin

Коефициент на влияние на вакуума; в програмата е ограничен в диапазона 0,5-1,5.

Dv=clamp(psat(Tm)−pvpsat(Tm),0,1)

Движеща сила, свързана с дефицита на водни пари.

NX=kmaterialkTFp(1+gmuf)max(0,X−Xeq)Dv

Скорост на намаляване на влагосъдържанието на суха база.

dXdt=−NX,m˙evap=mdNX

Масов баланс на водата в материала.

## 5.4 Наситено парно налягане и относителна влажност

psat(T)=0.61121exp([18.678−T234.5]T257.14+T)

Уравнение на Buck; резултатът е в kPa за температура T в °C.

φ=100pvpsat(Tm)

Относителна влажност на газовата фаза в проценти.

## 5.5 Динамика на налягането

dpdt=−upτp(p−pmin)+RvTm,KVm˙evap1000+kleak(pa−p)+uvτv(pa−p)

Редуциран модел на общото абсолютно налягане в камерата.

Първият член описва действието на помпата, вторият - повишаването на налягането от изпарената вода, третият - негерметичността, а четвъртият - постъпването на въздух през вентилационния клапан.

# 6. Заключително сушене (Final Drying)

Етапът започва, когато текущото влагосъдържание навлезе в последните 20% от общия диапазон между началната и целевата влажност.

Xfinal,start=Xtarget+0.20(X0−Xtarget)

Праг за преминаване от Drying към Final Drying.

В текущата реализация управляващите задания в Drying и Final Drying са еднакви. Отделният етап обозначава късната част на процеса, в която движещата сила X - Xeq намалява и сушенето естествено се забавя. Когато X достигне Xtarget, влагата се фиксира на целевата стойност и скоростта на изпарение се задава на нула.

# 7. Вентилация и безопасно завършване

След достигане на целевата влажност нагревателят, помпата и вентилаторът се изключват. Вентилационният клапан възстановява налягането към атмосферното.

uv=clamp(2(pa−p),10,40)%

Команда за отваряне на клапана, ограничена между 10% и 40%.

Когато измереното налягане стане най-малко pa - 1 kPa, процесът преминава в Completed. Всички изходи се нулират, оставащото време става нула, а натрупаните трендове и показатели остават достъпни.

# 8. Регулатори

## 8.1 PID регулатор на температурата

PID регулаторът управлява мощността на нагревателя според измерената температура на камерата. Производната съставка се изчислява върху измерването, а не върху грешката, за да няма derivative kick при промяна на заданието.

eT=TSP−Tmeas

αD=ΔtτD+Δt,Dk=Dk−1+αD(Tk−Tk−1Δt−Dk−1)

Първопорядъчен филтър на производната съставка.

uh=sat[KpeT+KiI−KdD]

В програмата: Kp = 8,5; Ki = 1,2; Kd = 0,7; τD = 5 s; изход 0-100%.

## 8.2 PI регулатор на налягането

Положителна грешка означава, че налягането е над заданието и е необходима по-голяма мощност на вакуумната помпа.

ep=pmeas−pSP,up=sat[Kpep+KiI]

В програмата: Kp = 4,0; Ki = 0,15; изход на помпата 0-100%.

И двата регулатора използват условно интегриране (anti-windup): интегралът не нараства допълнително при наситен изход, освен когато грешката помага на регулатора да излезе от насищане.

# 9. Дискретизация, датчици и визуализация

xk+1=clamp[xk+f(xk,uk)Δt]

Явен метод на Euler с физически допустими граници.

αs=1−exp(−Δtτs),yf,k=yf,k−1+αs(xk−yf,k−1)

Инерционен модел на виртуален аналогов датчик.

Към филтрираната стойност се добавя гаусов измервателен шум и резултатът се квантува с резолюция 0,1. Температурните датчици имат времеконстанти 3 s и 5 s, а датчикът за налягане - 1 s. Трендовете могат да показват необработена или визуално изгладена линия; изглаждането не променя съхранените процесни данни или работата на регулаторите.

# 10. Енергийни показатели и защити

ΔE=[Ph,Nuh+Pp,Nup+Pf,Nuf]Δt3600

При мощности в kW резултатът е прираст на енергията в kWh.

ηdrying=mevaporatedEtotal

Енергийна ефективност в kg/kWh.

Защитите се проверяват преди и след всяка стъпка от 0,1 s. При недопустима температура, налягане, задание, повреда на датчик или авариен стоп нагревателят, помпата, клапанът и вентилаторът се нулират. Процесът може да бъде възстановен само след отпадане на причината и изпълнение на условията за Safety Reset.

Разлика между командите: Pause/Stop прекъсва симулацията и нулира изходите, но запазва текущата партида. Emergency Stop задейства защитна блокировка. Reset Process изчиства текущия ход и трендовете, а Reset Safety премахва блокировката само при безопасни условия.

# 11. Основни параметри на редуцирания модел

Стойностите са инженерни оценки за лабораторна/пилотна камера с обем 0,5 m³. Те са отделени като калибруеми параметри и могат да бъдат заменени след идентификация на реален обект.

| Параметър | Стойност | Физичен смисъл |
| --- | --- | --- |
| V | 0,50 m³ | Обем на камерата |
| Ph,N | 5,0 kW | Номинална мощност на нагревателя |
| ηh | 0,90 | Ефективност на нагревателя |
| Cc | 60 000 J/K | Топлинен капацитет на камерата |
| Kcm | 90 W/K | Коефициент камера-материал |
| Ka | 30 W/K | Топлинни загуби към средата |
| Lv | 2,30 MJ/kg | Латентна топлина на изпарение |
| τp | 25 s | Времеконстанта на вакуумната система |
| τv | 20 s | Времеконстанта на вентилационния клапан |
| kleak | 0,0015 s⁻¹ | Еквивалентна негерметичност |
| pmin | 5 kPa | Минимално допустимо налягане в модела |

# 12. Обобщение

Автоматичният цикъл не е поредица от независими команди, а свързана система: нагревателят определя топлинния поток, вентилаторът подобрява топло- и масообмена, вакуумната помпа намалява налягането и извежда водни пари, а изпарението едновременно охлажда материала и повишава налягането. Етапният алгоритъм координира тези взаимодействия до достигане на целевата влажност и безопасно възстановяване на атмосферното налягане.